| 1. | ALMiG- Šroubový kompresor V-Drive T 52 LK Popis | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Šroubový kompresor ALMiG řady V-Drive T

| Výhoda / funkce | Vzduchem chlazený dvoustupňový šroubový kompresor s proměnnými otáčkami se vstřikováním oleje pro kompresi vzduchu, vyrobený v Německu. Díky svému dvoustupňovému principu komprese nastavuje ALMiG nový standard z hlediska účinnosti. Přes dva propojené bloky kompresoru je dosaženo specifického výkonu, který je na trhu unikát. A díky vstřikování chladicí kapaliny do bloku kompresoru není nutné dodatečné mezichlazení. Kompresory G Drive T od společnosti ALMiG tak poskytují velký objemový průtok s velmi nízkou spotřebou energie motoru ve srovnání s ekvivalentními konvenčními jednostupňovými kompresory. Dosahují návratnosti investice ve velmi krátkém čase a následně šetří peníze. |
| --- | --- |
| Popis | Řada ALMiG G-Drive T je dvoustupňový kompresor poháněný ozubeným kolem uvnitř skříně s elektrickou skříní a mikroprocesorovým řízením. Systém je navržen s převodovým pohonem mezi motorem a kompresorem pro přenos výkonu s téměř nulovými ztrátami a nejvyšší možnou účinnost. Srdcem šroubového kompresoru G-Drive T je celosvětově osvědčený dvoustupňový blok šroubového kompresoru. Robustní a spolehlivý, umožňuje udržitelnou nejvyšší ekonomickou efektivitu po celou dobu životnosti. Dvoustupňový provoz kompresorů znamená velmi nízký měrný příkon až 5,5 kW / m³. Elektromotor pohání stupně kompresoru pomocí býčí převodovky, volitelně také s regulací frekvence. Vzduchový kompresor je dodáván připravený k připojení a připravený k provozu se všemi chladicími, řídicími a monitorovacími systémy. Před dodáním je každý systém podroben rozsáhlému testu společnosti ALMiG. - Kompresor vyrobený v souladu s požadavky na označení CE v Německu - Barvy: světle šedá (RAL 7035) a nebesky modrá (RAL 5015) - Základní rám bez vibrací pro instalaci bez základů - Kompresor oddělený od základního rámu tlumiči nárazů a vibrací - Včetně akustické izolace a krytů odolných proti nečistotám - Rozvod chladicího vzduchu pro extrémně nízkou hladinu hluku - Integrovaná elektrická skříň, třída ochrany IP 54, je vyrobena v souladu s německými normami DIN a VDE a obsahuje všechny důležité elektrické a elektronické komponenty, které jsou přehledně uspořádány a jsou snadno přístupné - Plastové díly jsou označené a plně recyklovatelné |
| Rysy | - Třída účinnosti IE 4 Vysoce výkonný 3fázový motor Siemens - Vysoce účinný pohon s proměnnými otáčkami - Vysoce účinný vstupní filtr - Převodový pohon – nenáročný na údržbu, téměř bezztrátový a extrémně účinný - Regulátor sání ALMiG se sacím filtrem pro spolehlivé, bezzátěžové spuštění a nákladově efektivní provoz - Dvoustupňový kompresor ALMiG chlazený vstřikováním oleje s vynikající spolehlivostí - Nádrž olejové nádrže s velkou olejovou plochou pro optimální předfiltrování - Odtok oleje pomocí kulového ventilu – snadno přístupná plnicí a kontrolní zátka - Patrona odlučovače oleje pro vysokou kvalitu stlačeného vzduchu s nízkým přenosem oleje. Umístěno na místě se snadnou údržbou - Optimalizovaná regulace teploty oleje pomocí tepelně řízeného obtoku umožňuje rychlé zahřátí systému na provozní teplotu a zvyšuje životnost oleje - Hliníkové vzduchové chladiče pro chlazení olejem a stlačeným vzduchem, které zajišťují nízké teploty a chladný chod kompresoru - Samostatný chladicí ventilátor pro optimální chlazení a extrémně nízkou hladinu hluku - Pouzdro se snadno odnímatelnými servisními kryty, opatřené základním nátěrem a natřené |
| Výhody | - Vyvinuto a vyrobeno v Německu - Vysoce účinný dvoustupňový vzduchový konec kompresoru ALMiG - Nejefektivnější vzduchový blok na světě - Vynikající účinnost systému - Vynikající spolehlivost - Dlouhá životnost - Nízké náklady na provoz a údržbu - Nízká hladina hluku a vibrací |

## Technické údaje šroubového kompresoru V-Drive řady T

| Číslo modelu | V-Drive T 52 VARIABILNÍ RYCHLOST |  |
| --- | --- | --- |
| Specifický výkon | 7,45 kW/(m³/min) |  |
| Typ chlazení | Vzduchem chlazený |  |
| Typ kompresoru | Vysoká účinnost 2stupňového kompresoru |  |

| Provozní tlak |  |  |  | Objemový průtok* |  | Výkon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m³ / min (max) | m³ / min (min) | kW (max) | kW (min) |
| 5 bar(p) |  |  |  | 59,60 | 15,53 | 296,00 | 72,59 |
| 6 bar(p) |  |  |  | 56,62 | 15,51 | 299,76 | 79,09 |
| 7 bar(g) |  |  |  | 53,66 | 15,49 | 301,39 | 85,59 |
| 8 bar(p) |  |  |  | 50,76 | 15,47 | 301,23 | 92,09 |
| 9 bar(p) |  |  |  | 47,87 | 15,46 | 298,99 | 98,59 |
| 10 bar(p) |  |  |  | 45,03 | 15,44 | 295,03 | 105,09 |
| 11 bar(p) |  |  |  | 42,27 | 15,42 | 289,75 | 111,60 |
| 12 bar(g) |  |  |  | 39,56 | 15,40 | 283,09 | 118,12 |
| 13 bar(p) |  |  |  | 36,84 | 15,38 | 274,60 | 124,64 |

* Podle ISO 1217 příloha C

| Jmenovité hodnoty hnacího motoru | 250 | kW |
| --- | --- | --- |
| Účinnost motoru | IE 4 |  |
| Napětí | 400 | V |
| Frekvence | 50 | Hz |
| Třída ochrany | IP 55 |  |

| Jmenovitá hodnota motoru ventilátoru | 11 | kW |
| --- | --- | --- |
| Počet ventilátorů | 1 | ks |
| Objem chladicího vzduchu | 48.000 | m³/h |
| Zbytkový tlak (při 35 / 40 / 45 °C) | 250 / 210 / 170 | Pa |
| Teplota výstupního vzduchu při okolní teplotě 20°C | 28 | °C |

| Hlučnost při 50% / 100% | 72 / 80 | db(A) |
| --- | --- | --- |
| Připojení výstupu vzduchu | DN100 |  |
| Obsah zbytkového oleje ve vzduchu | 2-4 | mg/m³ |

Podle DIN 45635 T.13

|  | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | milimetr | milimetr | milimetr | Kg |
| Standard | 4.531 | 2.250 | 2.438 | 9.050 |

## Mikroprocesorové řízení ALMiG AIR CONTROL HE

| Výhoda / funkce | Řízení kompresoru je zodpovědné za efektivní provoz kompresoru. Řídí váš generátor stlačeného vzduchu a kdykoli vám poskytne informace o jeho aktuálním provozním stavu. Kompresory se aktivují a deaktivují v závislosti na spotřebě tak, aby celá síť běžela trvale v energeticky nejúčinnějším rozsahu. Uživatel spotřebuje pouze tolik energie, kolik je nezbytně nutné pro potřebné množství stlačeného vzduchu. |
| --- | --- |
| Popis | Mikroprocesorová elektronika řady AIR CONTROL HE splňuje nejvyšší požadavky na komplexní elektronické řízení kompresoru. Integrované globální řízení pro regulaci až 10 kompresorů v režimu master / slave nebo v režimu základního zátěžového cyklu s nejmodernější sběrnicovou technologií. - Nejmodernější mikroprocesor - Průmyslová třída Flash-EPROM & EEPROM (úložiště) - BERAN - Odolná klávesnice a dotyková obrazovka - Přehledný LCD displej - Analogové vstupy - Digitální vstupy - Digitální výstupy - Přizpůsobené rozhraní Lze použít jako integrovaný kompresor nebo jako externí nadřazený řídicí systém. |
| Rysy | - Nepřetržité sledování všech parametrů relevantních pro provoz - Připojení k webovému serveru – k systémovým informacím lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče v síti - Podsvícený barevný dotykový displej (formát 152 x 92 mm) - Režim rozdělení nebo celé obrazovky (volitelné) - Jasný přehled o všech důležitých provozních parametrech kompresorů nebo celé stanice: - Kompresory běží, jsou v pohotovostním režimu nebo jsou zatížené - Kompresní teplota jednotlivých kompresorů - Vytížení kapacity s kompresory s regulací otáček - Datum / hodiny reálného času - Dálkové ovládání zapnuto / vypnuto (stav) - Automatický restart po výpadku napájení - Provozní tlak pro jeden kompresor nebo síť - Provozní hlášení (údržba / poznámky / atd.) - Provozní data zaznamenaná jako diagramy: - Vytížení jednotlivých kompresorů nebo sítě - Provozní hodiny, zatížení, volnoběh, prostoje - Procentuální využití s kompresory SCD - Trend tlaku (diagram) - Konečná teplota komprese (diagram) - Výroba stlačeného vzduchu v libovolně volitelném časovém měřítku - Servisní intervaly ve formě sloupcových grafů - Všechny parametry uložené na SD kartě (nastavení parametrů) - Trvalý záznam dat na SD kartu: - Stav, síťový tlak, čerpané množství - Stavy všech připojených kompresorů - 8 kanálů časovače pro časy zapnutí/vypnutí kompresoru - 8 kanálů časovače pro snížení tlaku (např. během směnného provozu) |
| Výhody | - Snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky - Spolehlivý a bezúdržbový - Energeticky účinné řízení kompresorové stanice - Rozšiřitelnost / konektivita |
| Volby | - Senzory – snímače tlaku, rosného bodu atd. |

| 1. | ALMiG Vzdálený dohled přes WEBSERVER | 1 | Stk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Řešení vzdáleného monitoringu ALMiG Průmysl 4.0 přes "WEBSERVER"

| Výhoda / funkce | Vizualizace prostřednictvím webového serveru ALMiG umožňuje dálkové monitorování kompletního zařízení na výrobu stlačeného vzduchu na jednom nebo více počítačích přes LAN nebo WAN. Webový server lze použít s mikroprocesorovými řídicími systémy ACP a ACHE. Lze monitorovat až 10 kompresorů včetně úpravy vzduchu a příslušenství bez ohledu na technologii nebo značku (pístové, spirálové, šroubové nebo odstředivé kompresory. |
| --- | --- |
| Popis | - Ovládání přes standardní internetový prohlížeč - Přístup možný přes interní síť společnosti - V závislosti na IT politice také po celém světě přes internet - Ochrana heslem při přístupu - Zobrazení všech relevantních parametrů a dat kompresorů volitelně jako tabulka nebo graf - Nepřetržité monitorování stanice stlačeného vzduchu - Aktivní notifikace prostřednictvím e-mailu - Pořízení všech relevantních dat v MS Office - Podpora více jazyků |
| Rysy | - Přehled kompresorové stanice s provozními stavy jednotlivých kompresorů - Statistiky zatížení / volnoběhu kompresorů - Průtok, kapacita a startování motoru - Podrobné informace o vytížení, zatížení sítě a konkrétní údaje o výkonu - Údaje o energetické účinnosti nebo údržbě - Spotřeba energie celé stanice nebo na kompresor - Náklady na výrobu stlačeného vzduchu - Stanovení potenciálu rekuperace tepla - Intervaly údržby se zbývajícími dobami provozu do další údržby - Zapnutí a čtení paměti zpráv - Soubory CSV lze stáhnout pro statistické zpracování |
| Výhody | - Intuitivní ovládání - Jednoduchá instalace pomocí nejmodernější sběrnicové technologie - Plná transparentnost kompresorové stanice |
| Poznámka | - Je třeba dodržet následující požadavky: - Webový server musí být připojen přes AIR CONTROL P nebo HE - Kompresory třetích stran lze zobrazit pouze v omezeném rozsahu |